Lens110

实机测试准备包 V29

完整说明书

安全状态 PREPARED BUT NOT AUTHORIZED FOR UNRESTRAINED REAL ROBOT RUN 本包已完成文件整理与静态合同核验，但在MNN一致性、真实电机零位/方向、V27 200 Hz审计、持续硬件限制和现场安全条件全部通过前，不得执行无保护的完整舞蹈。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 包版本 | V29 |
| 压缩包 | lens110_real_robot_test_bundle_v29.tar.gz |
| 压缩包 SHA-256 | d082e6615cbe77f3fed1d6712fcb929a02d801036a5d17d2f5eba52771a82b24 |
| 文件数量 | 80 个 |
| 主策略 | model_68750 |
| 备选策略 | model_68500 |
| 正式轨迹 | V7.7，1812帧，50 Hz，36.22 s |
| 文档生成日期 | 2026-07-27 |

适用对象：策略部署工程师、原生SDK工程师、执行器/传感器工程师、实机测试负责人和安全观察员

# 文档说明

本说明书是对 lens110_real_robot_test_bundle_v29 的完整目录级解释。目标不是重复压缩包中的每个原始文档，而是建立统一的文件用途、依赖关系、部署顺序和安全边界，使另一名工程师在不回溯全部聊天记录的情况下，也能理解这套实机测试准备包如何使用。

| 章节 | 主要内容 | 建议读者 |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | 总体状态、关键结论、目录结构 | 所有参与者 |
| 4-16 | 逐目录与逐文件作用说明 | 集成、控制、硬件工程师 |
| 17-20 | 运行合同、部署流程、测试阶段、安全边界 | 部署负责人、测试负责人 |
| 附录A | 80个文件完整用途清单 | 归档与交接 |
| 附录B | 21维关节顺序、PD、限速和实体映射 | 控制与执行器工程师 |
| 附录C | 实体执行器地址和缺失标定项 | 执行器与现场工程师 |

阅读优先级 首次接手项目时，先阅读第1章、第2章、第17章、第18章和第20章；准备真实电机上电前，必须再逐项完成第19章的阶段门槛。

# 目录

1. 准备包定位与当前状态

2. 主策略、备选策略与已完成验证

3. 顶层目录结构与信息流

4. 00_START_HERE：入口、校验与安全状态

5. 01_POLICY：策略制品与checkpoint追溯

6. 02_RUNTIME_CONTRACT：114维观测与21维动作合同

7. 03_ROBOT_MODEL：URDF和厂家模型

8. 04_ACTUATOR_SDK：执行器通信、地址和标定缺口

9. 05_SENSOR_SDK：YIS320 IMU/传感器接入

10. 06_NATIVE_SDK_REFERENCE：C++运行框架和并联踝配置

11. 07_TRAJECTORY：V7.7参考动作

12. 08_VALIDATION_RECORDS：ONNX、MuJoCo和踝部初审证据

13. 09_HARDWARE_AUDIT：V27 200 Hz审计

14. 10_DEPLOYMENT_TOOLS：转换、校验与安全安装工具

15. 11_TEST_RECORD_TEMPLATES：现场参数和测试记录

16. 12_VENDOR_DOCUMENTS：厂家产品说明书

17. 文件之间的依赖关系与部署信息流

18. 从准备包到原生SDK的推荐操作流程

19. 实机测试分阶段执行方案

20. 未解决问题、硬阻塞和禁止事项

附录A. 80个文件完整用途清单

附录B. 21维关节顺序与运行参数

附录C. 物理执行器地址与标定缺口

# 1. 准备包定位与当前状态

V29不是一个单独的策略模型，而是一套面向实机部署的工程交接包。它把推理模型、运行合同、机器人模型、底层SDK、参考轨迹、仿真验证证据、硬件审计工具、原生C++集成参考和现场记录模板放到同一目录树中。

| 状态类别 | 当前结论 |
| --- | --- |
| 已完成 | 主/备ONNX与JIT、PyTorch→ONNX parity、114×21运行合同、V7.7轨迹、URDF、执行器SDK、传感器SDK、原生runner参考、MuJoCo friction=1.0闭环验证。 |
| 待完成 | ONNX→MNN转换与MNN parity、真实电机方向/零位、V27 200 Hz审计、连续/峰值硬件限制、IMU坐标与时钟确认、现场安全条件和逐关节低增益测试。 |
| 当前授权边界 | 可用于离线核验、格式转换、仿真复现、原生SDK staging和悬吊条件下的准备工作；不可直接用于无保护完整舞蹈。 |

机器可读状态 PREPARED_BUT_NOT_AUTHORIZED_FOR_UNRESTRAINED_REAL_ROBOT_RUN

准备包中 deployment_readiness.json 列出了10项已具备内容和7项电机上电前硬阻塞。脚本和文档的设计原则是：即使某个文件已经存在，也不能绕过其前置验证。

# 2. 主策略、备选策略与已完成验证

V29冻结了两个部署候选：68750为主策略，68500为安全备选。二者都来自V25长训中段，并经过V26 ONNX导出、输出一致性和MuJoCo闭环对比。

| 角色 | 模型 | ONNX SHA-256（缩写） | ONNX parity最大误差 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主策略 | model_68750 | dc4b4681…d775d954 | 4.768e-07 | Isaac任务质量最高；friction=1.8压力测试生存最长；作为首选。 |
| 备选 | model_68500 | 2e3b5a08…095705a4 | 4.768e-07 | 功率和最大力矩利用率更低；全部exact-start闭环窗口通过；作为保守备选。 |

## 已确认的推理接口

输入名称：obs
输入形状：[1, 114]
输出名称：actions
输出形状：[1, 21]
归一化器：Identity
策略频率：50 Hz
训练物理频率：200 Hz
动作公式：q_des = q_ref + raw_action × action_scale

## 已完成的Sim2Sim结论

MuJoCo滑动摩擦1.0下，两个终选模型均可完整闭环运行1812帧。

摩擦1.8属于训练分布外高摩擦压力测试，两个模型都未完整通过；它不是当前名义部署门槛。

固定重放Isaac q_des仍会跨引擎跌倒，说明闭环策略在补偿模型差异，底层动力学尚未完全等价。

50 Hz并联踝电机空间初审已完成，但仍需V27的200 Hz物理子步审计。

# 3. 顶层目录结构与信息流

lens110_real_robot_test_bundle_v29/
├── 00_START_HERE             入口、校验、阻塞项和测试检查表
├── 01_POLICY                 主/备策略及checkpoint追溯
├── 02_RUNTIME_CONTRACT       观测、动作、关节顺序、PD和限速合同
├── 03_ROBOT_MODEL            URDF、厂家模型和结构说明
├── 04_ACTUATOR_SDK           执行器SDK、地址映射和标定缺口
├── 05_SENSOR_SDK             YIS320 IMU/传感器ROS2源码
├── 06_NATIVE_SDK_REFERENCE   C++ runner、配置和并联踝变换
├── 07_TRAJECTORY             V7.7 50 Hz参考动作
├── 08_VALIDATION_RECORDS     ONNX、MuJoCo和踝部验证证据
├── 09_HARDWARE_AUDIT         V27 200 Hz审计工具
├── 10_DEPLOYMENT_TOOLS       checkpoint收集、MNN转换/校验和staging
├── 11_TEST_RECORD_TEMPLATES  现场配置、硬件限制和测试日志模板
└── 12_VENDOR_DOCUMENTS       厂家产品说明书

## 核心信息流

训练checkpoint
    ↓ 导出
ONNX / JIT + parity snapshot
    ↓ MNNConvert
MNN
    ↓ MNN parity
原生C++ runner
    ↓ 114维观测 → 21维动作
q_des = q_ref + action × scale
    ↓ 并联踝与电机映射
21个物理执行器
    ↓ 现场安全门槛
悬吊短时测试 → 完整动作

# 4. 00_START_HERE：入口、校验与安全状态

这一目录是所有参与者的第一入口。它不参与策略推理，但决定“当前能做什么、不能做什么”。任何现场操作前都应先核验这里的状态与校验文件。

| 关键文件 | 作用 |
| --- | --- |
| README_START_HERE.md | 全包入口，说明主/备策略、上电前阻塞项和绝对禁止事项。 |
| REAL_ROBOT_TEST_CHECKLIST.md | 阶段0到阶段6的实机测试检查表及立即停止条件。 |
| MISSING_REQUIRED_FILES_AND_PARAMETERS.md | 列出当前包内尚不存在或必须现场确认的文件和硬件参数。 |
| deployment_readiness.json | 供脚本读取的准备状态与阻塞项。 |
| COMPLETE_FILE_INDEX.csv / SHA256SUMS.txt | 全量文件索引和完整性校验。 |

推荐用法 解压后首先执行 verify_real_robot_bundle.py，然后阅读 README_START_HERE.md、MISSING_REQUIRED_FILES_AND_PARAMETERS.md 和 REAL_ROBOT_TEST_CHECKLIST.md。

# 5. 01_POLICY：策略制品与checkpoint追溯

这一目录保存可部署策略及其来源证据。ONNX/JIT已经在包内；训练checkpoint由于体积和用途不同，只记录路径和哈希，需要在训练工作站单独收集。

| 关键文件 | 作用 |
| --- | --- |
| primary_model_68750/policy.onnx | 主策略的标准跨框架推理模型，是MNN转换来源。 |
| primary_model_68750/policy.pt | 主策略TorchScript，用于PyTorch侧对照和调试。 |
| backup_model_68500/* | 备选策略同类制品。 |
| policy_parity_snapshot.npz | 固定观测与期望动作，用于转换后parity。 |
| checkpoints_to_collect/checkpoint_reference.json | checkpoint原始路径与期望SHA-256。 |

## 为什么同时保留ONNX、JIT和checkpoint

| 格式 | 主要用途 | 能否继续训练 | 是否直接用于当前C++ runner |
| --- | --- | --- | --- |
| checkpoint .pt | 训练恢复、回滚、重新导出 | 可以 | 否 |
| TorchScript policy.pt | PyTorch推理和调试对照 | 通常不作为完整训练恢复 | 否 |
| ONNX policy.onnx | 跨框架转换和标准部署来源 | 否 | 需先转MNN |
| MNN（待生成） | 原生C++ runner推理 | 否 | 是 |

# 6. 02_RUNTIME_CONTRACT：114维观测与21维动作合同

这是集成中最重要的目录。策略模型只有在观测拼接、关节顺序、四元数约定、默认姿态和动作缩放完全一致时才有效。任何一个维度错位都可能造成危险动作。

| 关键文件 | 作用 |
| --- | --- |
| lens110_real_robot_runtime_contract_v29.yaml | 全量运行合同：模型哈希、输入输出、时序、观测切片、动作公式、关节顺序、PD和安全状态。 |
| joint_order_and_mapping.csv | 21维策略关节索引到物理执行器关节的映射。 |
| Lens110_训练源码合同审计_v5.md | 训练源码和运行参数的来源审计。 |

## 114维观测切片

| 索引范围 | 维度 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0-41 | 42 | 参考动作关节位置与速度 |
| 42-47 | 6 | motion anchor姿态6D表示 |
| 48-50 | 3 | 机身角速度（body frame） |
| 51-71 | 21 | 当前关节位置相对runtime default |
| 72-92 | 21 | 当前关节速度相对runtime default |
| 93-113 | 21 | 上一时刻raw action |

高风险错误 关节顺序、四元数顺序、角速度坐标系、上一动作初始化和runtime default q只要有一项不一致，策略输出即使维度正确也可能完全错误。

# 7. 03_ROBOT_MODEL：URDF和厂家模型

该目录提供机器人刚体树、质量惯量、关节轴、位置范围、URDF速度字段和effort字段。它是仿真与实机映射的结构基础，但不是完整的电机热安全规格。

| 关键文件 | 作用 |
| --- | --- |
| lens110_21dof_current.urdf | 当前训练和仿真实际使用的21DoF URDF。 |
| LZ01_Lite_V3_vendor.urdf | 厂家原始URDF对照。 |
| model_humanoid_110.zip | 厂家模型全量归档。 |
| Lens110_URDF_关节限速与结构说明_v24.md | URDF字段、限速、力矩和并联踝说明。 |

| 项目 | 当前值/结论 |
| --- | --- |
| 自由度 | 21个revolute joint |
| 刚体数量 | 22个link |
| URDF关节速度 | 全部10.4 rad/s |
| SDK命令速度范围 | ±10.0 rad/s |
| URDF effort | 6个强关节80 Nm，其余15个36 Nm |
| 重要区别 | link max_angular_velocity=1000 deg/s是数值保护，不等于关节限速 |

# 8. 04_ACTUATOR_SDK：执行器通信、地址和标定缺口

该目录连接策略空间与真实电机总线。它能回答“哪个命令发给哪个从站/端口/CAN ID”，但当前仍不能回答“该机器人具体序列号的零位和方向是什么”。

| 关键文件 | 作用 |
| --- | --- |
| vendor_archive/actuator_controller_sdk-110.zip | 厂家执行器SDK原始包。 |
| extracted/actuator_controller.h | 执行器C++控制接口。 |
| extracted/actuator_config.json | EtherCAT从站、端口、CAN ID、关节名和电机型号映射。 |
| extracted/actuator_params_config.json | SDK命令范围和执行器参数。 |
| physical_actuator_mapping_and_missing_calibration.csv | 实体电机地址总表和仍缺失的零位、符号、持续能力。 |

## 当前明确的执行器信息

两类执行器型号：LENS_8680_16 与 LENS_4310_36。

SDK配置中的速度命令范围为±10 rad/s。

踝部物理执行器名称是ankle_upper/ankle_lower，不是策略中的pitch/roll。

physical_actuator_mapping_and_missing_calibration.csv中的continuous/peak、zero和sign字段仍为空，必须由厂家或实机标定填写。

禁止推断 不得从URDF effort或SDK命令范围推断持续安全速度、持续热力矩、峰值允许时间、电流或温升能力。

# 9. 05_SENSOR_SDK：YIS320 IMU/传感器接入

策略观测依赖机身角速度和姿态相关量，因此IMU接入不是可选项。该目录提供YIS320通信和ROS2节点源码，但原始README是通用模板，不能替代现场坐标系和协议核验。

| 关键文件 | 作用 |
| --- | --- |
| robot_sensors_110.zip | 厂家传感器SDK原始归档。 |
| launch/imu_yis320_launch.py | YIS320 IMU ROS2启动文件。 |
| src/yis320_node.cpp | IMU ROS2节点入口。 |
| src/serial_communication.cpp | 串口读写实现。 |
| src/analysis_data.c | IMU字节流解析。 |

## 上机前必须核验的IMU合同

设备端口与波特率

四元数顺序（wxyz或xyzw）

角速度单位（rad/s或deg/s）

IMU安装坐标到机器人body frame的旋转

时间戳与50 Hz策略周期同步

静止时角速度偏置和姿态重力方向

# 10. 06_NATIVE_SDK_REFERENCE：C++运行框架和并联踝配置

该目录告诉部署工程师策略应如何接入现有engineai_robotics_native_sdk。它是“参考副本”，不应直接覆盖真实工程中的设备标定和模式配置。

| 关键文件 | 作用 |
| --- | --- |
| NATIVE_SDK_INTEGRATION.md | ONNX→MNN、推荐安装位置和不覆盖实机标定的集成说明。 |
| rl_dance_example_runner.cc/.h | 原生舞蹈策略runner实现与声明。 |
| wbt_obs_registry.cc | 观测项注册和拼接来源。 |
| parallel_ankle_default.yaml | 并联踝转换参数。 |
| rl_dance_example_model_68750.yaml / 68500.yaml | 主/备策略的原生配置模板。 |

最高风险文件 motor_default_SIM_ONLY.yaml 中sign=1、offset=0只是仿真占位。把它复制到真实机器人会导致关节方向或零位错误，必须禁止。

## 原生runner配置的关键字段

policy_file: dance_model_68750.mnn
trajectory_file_npz: dance_v77_50hz.npz
default_joint_pos: 21维runtime default
joint_names: 固定21维顺序
joint_stiffness / joint_damping: 固定PD参数
observation_names: command, anchor ori, base ang vel, q, qd, actions
action_scale: 固定21维
resident_control: true

# 11. 07_TRAJECTORY：V7.7参考动作

策略不是完全自由生成动作，而是围绕参考轨迹进行闭环跟踪。该NPZ必须与训练时的关节顺序、帧率和参考anchor信息完全一致。

| 关键文件 | 作用 |
| --- | --- |
| dance_v77_50hz.npz | 1812帧、50 Hz、36.22 s的V7.7参考动作；策略command输入和动作基线。 |

| 字段/属性 | 要求 |
| --- | --- |
| 帧数 | 1812 |
| 关节数 | 21 |
| 频率 | 50 Hz |
| 时长 | 36.22 s |
| 首要用途 | 构建42维参考关节位置/速度，并作为q_ref生成q_des |
| 终帧规则 | Frame1811计算策略输出，但不再推进到下一轨迹帧 |

# 12. 08_VALIDATION_RECORDS：ONNX、MuJoCo和踝部初审证据

这一目录用于回答“为什么选择68750，为什么保留68500，以及当前验证到什么程度”。它是部署决策的证据链，不直接参与实时控制。

| 关键文件 | 作用 |
| --- | --- |
| Lens110_V26_ONNX与MuJoCo终选精化分析.md | 主/备策略终选依据和剩余问题。 |
| mujoco_case_matrix.csv | 所有MuJoCo工况的逐案例结果。 |
| ankle_motor_space_audit_50hz.csv | 50 Hz并联踝实体电机空间初审。 |
| lens110_mujoco_viewer_v28_tools.tar.gz | friction=1.0可视化复现工具。 |

| 验证项 | 主策略68750 | 备选68500 |
| --- | --- | --- |
| ONNX parity | 通过，最大误差4.77e-7 | 通过，最大误差4.77e-7 |
| MuJoCo friction=1.0 full closed-loop | 1812帧完整 | 1812帧完整 |
| friction=1.8压力测试 | 未完整；生存更长 | 未完整 |
| exact-start闭环 | 5/6 | 6/6 |
| 定位 | 任务质量和压力余量优先 | 硬件负载与局部恢复优先 |

# 13. 09_HARDWARE_AUDIT：V27 200 Hz审计

V27是当前最重要的尚未完成硬门槛。50 Hz策略采样可能漏掉4个物理子步中的速度、力矩和功率尖峰，因此必须在200 Hz记录7244个子步。

| 关键文件 | 作用 |
| --- | --- |
| lens110_hardware_audit_v27_tools.tar.gz | 对68500和68750进行200 Hz物理子步速度、加速度、jerk、力矩、功率和实体踝电机映射审计。 |

逐关节q/qd/qdd/jerk

applied torque与URDF effort利用率

机械功率|τ×q̇|

link角速度

q_des速度/加速度/jerk

并联踝upper/lower电机位置、速度、力矩、功率和Jacobian条件数

当前阻塞 在V27结果包生成并通过名义门槛前，不应把68750或68500定义为可进入完整电机化舞蹈的最终策略。

# 14. 10_DEPLOYMENT_TOOLS：转换、校验与安全安装工具

这些脚本把高风险人工步骤变成可重复操作。脚本故意采用“staging而不是直接覆盖”的方式，避免误写真实电机标定。

| 关键文件 | 作用 |
| --- | --- |
| collect_local_checkpoints.sh | 收集训练checkpoint并验证固定SHA-256。 |
| convert_selected_onnx_to_mnn.sh | 调用MNNConvert将主/备ONNX转换为MNN。 |
| verify_mnn_parity.py | 使用同一snapshot校验MNN输出。 |
| stage_policy_to_native_sdk.sh | 只复制到staging目录，不覆盖真实SDK配置。 |
| verify_real_robot_bundle.py | 全包静态完整性和合同预检。 |

## 推荐执行顺序

verify_real_robot_bundle.py：确认包完整。

collect_local_checkpoints.sh：补齐checkpoint归档。

convert_selected_onnx_to_mnn.sh：生成MNN。

verify_mnn_parity.py：确认转换没有改变策略输出。

stage_policy_to_native_sdk.sh：复制到隔离staging目录。

人工diff真实SDK配置后再安装。

# 15. 11_TEST_RECORD_TEMPLATES：现场参数和测试记录

仿真验证只能说明模型在已知条件下表现，实机必须记录机器人序列号、地面、鞋底、电池、温度和策略哈希。该目录确保每次测试可追溯。

| 关键文件 | 作用 |
| --- | --- |
| site_specific_config_template.yaml | 机器人、网卡、IMU、地面、安全设备和策略版本的现场配置模板。 |
| hardware_limits_to_fill.yaml | 每个物理执行器的持续/峰值限制模板。 |
| real_robot_test_log_template.csv | 每次测试的结构化日志。 |

## 必须由现场或厂家补填的参数

持续/峰值速度及峰值持续时间

持续/峰值力矩及峰值持续时间

加速度和jerk限制

持续机械功率、峰值电流和温度阈值

真实编码器零位和command sign

IMU安装与时钟配置

地面和鞋底实际摩擦范围

# 16. 12_VENDOR_DOCUMENTS：厂家产品说明书

该目录保存厂家文档。产品说明书可用于核对机器人规格和基本操作，但不能替代具体执行器持续能力、控制器接口和机器人序列号标定文件。

| 关键文件 | 作用 |
| --- | --- |
| 双足人形机器人产品说明书-110小尺寸标准机.pdf | 厂家产品说明书；用于机械结构、基本操作和产品信息参考。 |

# 17. 文件之间的依赖关系与部署信息流

单个文件不能独立完成实机部署。下表描述主要依赖关系和失败后果。

| 输入文件 | 依赖文件 | 组合用途 | 不一致后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| policy.onnx | policy_parity_snapshot.npz | ONNX→MNN转换后验证 | 转换输出漂移，策略行为不可控 |
| MNN | rl_dance_example_model_*.yaml | 原生runner加载策略 | 路径或关节配置错误导致加载失败/错动作 |
| dance_v77_50hz.npz | runtime contract | 构建参考command和q_ref | 帧率或关节顺序错误 |
| runner.cc | wbt_obs_registry.cc | 构建114维观测 | 观测切片错位 |
| joint_order_and_mapping.csv | actuator_config.json | 21维动作到物理电机地址 | 命令发给错误电机 |
| parallel_ankle_default.yaml | 真实踝部零位/符号 | pitch/roll到upper/lower变换 | 踝电机反向或机构干涉 |
| URDF | hardware_limits_to_fill.yaml | 位置/速度/力矩软硬门槛 | 把仿真限制误当持续安全限制 |
| site config | test log | 现场可追溯与复盘 | 无法判断环境变化导致的失败 |

# 18. 从准备包到原生SDK的推荐操作流程

以下流程以“先离线、再staging、最后悬吊上电”为原则。

解压V29，核对压缩包SHA-256，并运行verify_real_robot_bundle.py。

从训练工作站收集model_68750.pt和model_68500.pt，核验checkpoint SHA-256。

运行V27，对68750/68500完成200 Hz子步和并联踝实体电机空间审计。

使用与目标原生SDK一致版本的MNNConvert，将两个ONNX分别转换为MNN。

用policy_parity_snapshot.npz运行MNN parity，最大绝对误差门槛建议不高于2e-5。

运行stage_policy_to_native_sdk.sh，将MNN、轨迹和配置复制到隔离staging目录。

备份真实机器人原有motor、mode、IMU和标定配置；禁止用SIM_ONLY文件覆盖。

人工diff staging与真实SDK，确认关节顺序、路径、默认姿态、PD、action scale和50 Hz周期。

逐关节低增益验证电机方向、编码器零位、位置软限和踝部upper/lower映射。

完成Frame0保持、0.5 s、1 s、3 s、困难段短窗口，最后才进行完整36.22 s动作。

参考命令

# 包完整性核验
python3 10_DEPLOYMENT_TOOLS/verify_real_robot_bundle.py .

# 收集checkpoint
10_DEPLOYMENT_TOOLS/collect_local_checkpoints.sh .   /home/srl/project/lens110_work/whole_body_tracking_engineai

# 转换主策略MNN
CANDIDATE=68750   10_DEPLOYMENT_TOOLS/convert_selected_onnx_to_mnn.sh .

# MNN parity
python3 10_DEPLOYMENT_TOOLS/verify_mnn_parity.py   --mnn 01_POLICY/primary_model_68750/dance_model_68750.mnn   --snapshot 01_POLICY/primary_model_68750/policy_parity_snapshot.npz   --output-json 01_POLICY/primary_model_68750/mnn_parity.json

# 安全staging，不覆盖真实配置
CANDIDATE=68750   10_DEPLOYMENT_TOOLS/stage_policy_to_native_sdk.sh .   /home/srl/project/support/engineai_robotics_native_sdk

# 19. 实机测试分阶段执行方案

| 阶段 | 目标 | 运动权限 |
| --- | --- | --- |
| 阶段0 文件冻结 | 哈希、MNN parity、V27、SDK commit、轨迹和配置全部冻结。 | 无电机运动 |
| 阶段1 现场安全 | 悬吊/保护架、急停、第二观察员、隔离区、电源和线缆。 | 无电机运动 |
| 阶段2 通信传感器 | EtherCAT从站、CAN映射、IMU在线、时钟和急停超时。 | 电机可保持禁用 |
| 阶段3 逐关节校准 | 低增益单关节方向、零位、软限和并联踝映射。 | 一次只动一个关节 |
| 阶段4 Frame0保持 | 低增益ramp到默认姿态，保持至少10秒。 | 悬吊、短时 |
| 阶段5 短策略窗口 | 0.5 s→1 s→3 s→困难段短窗口。 | 每次后检查温度和日志 |
| 阶段6 完整动作 | 所有短时阶段通过后执行36.22 s。 | 仍保持保护架/安全绳 |

## 立即停止条件

通信超时或从站掉线

IMU异常、姿态跳变或时间戳停滞

任一关节方向与预期相反

位置接近机械硬限

电流、温度或力矩达到现场阈值

连续高频振荡、踝部跳动或异常噪声

脚底异常锁死/打滑、保护架受冲击

操作者无法预测下一时刻机器人姿态

# 20. 未解决问题、硬阻塞和禁止事项

V29的价值在于把未知项显式化。以下内容在完成前仍然属于硬阻塞。

| 序号 | 硬阻塞项 |
| --- | --- |
| 1 | Convert model_68750 and model_68500 ONNX to MNN and pass MNN parity |
| 2 | Obtain and verify real robot motor sign and encoder-zero configuration |
| 3 | Complete V27 200 Hz substep and physical ankle motor-space audit |
| 4 | Fill continuous/peak velocity, torque, duration, current, temperature and power limits |
| 5 | Verify IMU axis, quaternion convention, timestamp and base angular velocity units |
| 6 | Verify emergency stop, suspension/gantry, operator and exclusion zone |
| 7 | Run joint-by-joint low-gain direction and limit test |

## 绝对禁止事项

禁止事项 禁止使用motor_default_SIM_ONLY.yaml覆盖实机配置；禁止跳过MNN parity；禁止在未知电机方向和零位下发送策略位置；禁止把±10 rad/s命令范围当作持续安全速度；禁止把URDF effort当作持续热力矩；禁止首次测试直接执行完整舞蹈；禁止在没有急停和悬吊保护时运行。

# 附录A. 80个文件完整用途清单

下表覆盖准备包内全部80个文件。状态列中“必需”表示直接用于部署或门槛验证，“参考”表示用于追溯、对照或源码阅读，“待生成/待补齐”表示准备包中仅提供生成工具或引用信息。

| 相对路径 | 状态 | 作用说明 | 大小(B) | SHA-256缩写 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00_START_HERE/FILE_PURPOSE_MANIFEST.csv | 必需/支撑 | 结构化表格数据，供人工检查和脚本处理。 | 2,436 | d514054ef76f… |
| 00_START_HERE/MISSING_REQUIRED_FILES_AND_PARAMETERS.md | 必需 | 缺失文件和参数；用于阻塞项。 | 1,982 | 9f6913aa4b69… |
| 00_START_HERE/README_START_HERE.md | 必需 | 入口说明；用于先阅读。 | 1,772 | 5293c2330967… |
| 00_START_HERE/REAL_ROBOT_TEST_CHECKLIST.md | 必需 | 分阶段实机检查表；用于上机流程。 | 2,721 | 1a6a280e1271… |
| 00_START_HERE/deployment_readiness.json | 必需/支撑 | 机器可读的部署准备状态，列出已具备内容、硬阻塞项和重要警告。 | 1,296 | cddd7a807d27… |
| 01_POLICY/backup_model_68500/artifact_sha256.txt | 必需/支撑 | 策略checkpoint与ONNX制品的哈希记录，用于追溯训练文件与部署文件。 | 364 | 71afab06db1d… |
| 01_POLICY/backup_model_68500/export_manifest.json | 必需/支撑 | 策略导出清单，记录checkpoint来源、输入输出维度、导出seed、角速度上限和归一化方式。 | 820 | 6ede49d5aeb9… |
| 01_POLICY/backup_model_68500/onnx_parity.json | 必需/支撑 | PyTorch与ONNX输出一致性结果；passed=true是进入格式转换的前置条件。 | 500 | 514b5417f50d… |
| 01_POLICY/backup_model_68500/policy.onnx | 必需 | 备选策略ONNX；用于备选转换来源。 | 904,505 | 2e3b5a08455a… |
| 01_POLICY/backup_model_68500/policy.pt | 参考 | 备选策略TorchScript；用于备用推理/对照。 | 915,346 | 68299bd0ebe5… |
| 01_POLICY/backup_model_68500/policy_parity_snapshot.npz | 必需/支撑 | 固定观测及期望动作快照；用于ONNX/MNN转换后逐元素一致性验证。 | 1,073 | 01c2a72e6d92… |
| 01_POLICY/checkpoints_to_collect/checkpoint_reference.json | 待补齐 | 记录两个训练checkpoint在训练工作站上的原始路径及期望SHA-256；用于回滚和复现。 | 650 | 2bcc23a224b5… |
| 01_POLICY/primary_model_68750/artifact_sha256.txt | 必需/支撑 | 策略checkpoint与ONNX制品的哈希记录，用于追溯训练文件与部署文件。 | 364 | 7844e1554e8c… |
| 01_POLICY/primary_model_68750/export_manifest.json | 必需/支撑 | 策略导出清单，记录checkpoint来源、输入输出维度、导出seed、角速度上限和归一化方式。 | 819 | 386163007144… |
| 01_POLICY/primary_model_68750/onnx_parity.json | 必需/支撑 | PyTorch与ONNX输出一致性结果；passed=true是进入格式转换的前置条件。 | 501 | 7b4a84a5a30c… |
| 01_POLICY/primary_model_68750/policy.onnx | 必需 | 主策略ONNX；用于转换/验证来源。 | 904,505 | dc4b468109c4… |
| 01_POLICY/primary_model_68750/policy.pt | 参考 | 主策略TorchScript；用于备用推理/对照。 | 915,346 | a1b77ff72d2c… |
| 01_POLICY/primary_model_68750/policy_parity_snapshot.npz | 必需/支撑 | 固定观测及期望动作快照；用于ONNX/MNN转换后逐元素一致性验证。 | 1,075 | 5678353d5fbb… |
| 02_RUNTIME_CONTRACT/Lens110_训练源码合同审计_v5.md | 参考 | 说明文档，记录操作步骤、约束或验证结论。 | 10,884 | cad04507cfa2… |
| 02_RUNTIME_CONTRACT/joint_order_and_mapping.csv | 必需 | 21维关节顺序与映射；用于防止错关节。 | 2,521 | a48f707e44fa… |
| 02_RUNTIME_CONTRACT/lens110_real_robot_runtime_contract_v29.yaml | 必需 | 完整运行合同；用于集成依据。 | 3,602 | e3bc429132b3… |
| 03_ROBOT_MODEL/LZ01_Lite_V3_vendor.urdf | 必需/支撑 | 厂家版本URDF；用于与训练工程URDF进行结构、惯性和关节限制对照。 | 29,297 | 981cef072aae… |
| 03_ROBOT_MODEL/Lens110_URDF_关节限速与结构说明_v24.md | 参考 | URDF专项说明，解释21关节、22刚体、限速、力矩分组和并联踝注意事项。 | 7,399 | f61f83cce8ff… |
| 03_ROBOT_MODEL/lens110_21dof_current.urdf | 必需 | 训练/仿真实际URDF；用于位置/速度/力矩范围。 | 29,749 | fe2ace9605a0… |
| 03_ROBOT_MODEL/model_humanoid_110.zip | 参考 | 厂家完整机器人模型归档，包含原始URDF、网格和相关模型资源。 | 3,818,047 | b377a17653f0… |
| 04_ACTUATOR_SDK/extracted/actuator_config.json | 必需 | 电机地址和型号映射；用于EtherCAT/CAN映射。 | 5,322 | 50a5143ebf30… |
| 04_ACTUATOR_SDK/extracted/actuator_controller.h | 参考 | 执行器控制器C++接口头文件；用于初始化、使能、模式切换和命令发送。 | 6,786 | f535049d8fe4… |
| 04_ACTUATOR_SDK/extracted/actuator_params_config.json | 必需 | SDK命令范围；用于协议限制。 | 4,362 | d6e2ff9be9eb… |
| 04_ACTUATOR_SDK/extracted/demo.txt | 必需/支撑 | 执行器SDK初始化与MIT模式启用示例，展示配置加载、EtherCAT初始化和电机使能流程。 | 1,230 | 40de1a61f96b… |
| 04_ACTUATOR_SDK/extracted/lens_actuator_controller_guide.pdf | 参考 | 厂家执行器控制器使用指南；应作为底层通信和安全模式的权威参考。 | 328,910 | 84e6c7815e04… |
| 04_ACTUATOR_SDK/extracted/libactuator_controller.a | 参考 | 厂家静态链接库，提供执行器控制器实现。 | 45,770,200 | c8666b14a94e… |
| 04_ACTUATOR_SDK/extracted/libsoem.a | 参考 | SOEM EtherCAT静态库，用于底层EtherCAT主站通信。 | 526,818 | b90b7f41f8e1… |
| 04_ACTUATOR_SDK/extracted/motor_mode_enum.h | 参考 | 电机控制模式枚举定义；用于确认MIT、位置或其他模式的枚举值。 | 480 | 331e8fb693cf… |
| 04_ACTUATOR_SDK/physical_actuator_mapping_and_missing_calibration.csv | 必需/支撑 | 实体执行器总表；列出关节、EtherCAT/CAN地址、电机型号及待填写零位、符号、持续能力。 | 1,602 | 0bda6c4695b6… |
| 04_ACTUATOR_SDK/vendor_archive/actuator_controller_sdk-110.zip | 必需 | 厂家执行器SDK；用于底层电机通信。 | 8,362,364 | 5489aa8d99e0… |
| 05_SENSOR_SDK/extracted/robot_sensors/CMakeLists.txt | 必需/支撑 | ROS2传感器包构建规则，声明源文件、依赖和目标。 | 1,556 | 5add8df883c5… |
| 05_SENSOR_SDK/extracted/robot_sensors/README.md | 参考 | 原始仓库README；内容为通用模板，不能替代实际IMU接线和协议文档。 | 6,210 | 73a98ab2e22e… |
| 05_SENSOR_SDK/extracted/robot_sensors/include/robot_sensors/analysis_data.h | 参考 | 传感器数据帧解析接口声明。 | 2,883 | 29ec66c1b286… |
| 05_SENSOR_SDK/extracted/robot_sensors/include/robot_sensors/communication_base.h | 参考 | 通信基类接口，统一串口等通信实现。 | 526 | 8bc8be33c7b1… |
| 05_SENSOR_SDK/extracted/robot_sensors/include/robot_sensors/communication_proxy.h | 参考 | 通信代理接口，在上层节点与底层串口之间封装数据交换。 | 1,865 | 743da51b0d35… |
| 05_SENSOR_SDK/extracted/robot_sensors/include/robot_sensors/serial_communication.h | 参考 | 串口通信类声明，定义打开、读取和写入接口。 | 1,556 | 8d2435d7dc51… |
| 05_SENSOR_SDK/extracted/robot_sensors/include/robot_sensors/yis320_communicator.h | 参考 | YIS320通信协议相关声明。 | 1,227 | 71c5ce614632… |
| 05_SENSOR_SDK/extracted/robot_sensors/include/robot_sensors/yis320_controller.h | 参考 | YIS320控制器类声明，负责设备控制和数据管理。 | 2,125 | 4d5f1a1e6693… |
| 05_SENSOR_SDK/extracted/robot_sensors/launch/imu_yis320_launch.py | 必需/支撑 | YIS320 IMU ROS2启动文件，用于启动节点和加载参数。 | 827 | ff76e017b599… |
| 05_SENSOR_SDK/extracted/robot_sensors/package.xml | 必需/支撑 | ROS2包元数据和依赖声明。 | 682 | cf9c0842c3b2… |
| 05_SENSOR_SDK/extracted/robot_sensors/src/analysis_data.c | 参考 | 传感器原始字节流解析实现。 | 11,337 | 1a1f966b0c39… |
| 05_SENSOR_SDK/extracted/robot_sensors/src/communication_proxy.cpp | 参考 | 通信代理实现。 | 3,173 | ee69d915c279… |
| 05_SENSOR_SDK/extracted/robot_sensors/src/serial_communication.cpp | 参考 | 串口打开、配置、读写和错误处理实现。 | 6,360 | 0d73528ca7d6… |
| 05_SENSOR_SDK/extracted/robot_sensors/src/yis320_controller.cpp | 参考 | YIS320控制器实现。 | 6,249 | ce5762a01d9f… |
| 05_SENSOR_SDK/extracted/robot_sensors/src/yis320_node.cpp | 参考 | ROS2 IMU节点入口，发布姿态、角速度或相关消息。 | 686 | 3e52e454951b… |
| 05_SENSOR_SDK/vendor_archive/robot_sensors_110.zip | 必需 | IMU/传感器SDK；用于状态估计输入。 | 20,237 | b4d80a53463c… |
| 06_NATIVE_SDK_REFERENCE/NATIVE_SDK_INTEGRATION.md | 参考 | 说明文档，记录操作步骤、约束或验证结论。 | 1,359 | 09120ff106fa… |
| 06_NATIVE_SDK_REFERENCE/configs/mode_reference.yaml | 必需/支撑 | 原生SDK模式映射参考；展示robot/sim模式下各配置标签的加载路径。 | 2,580 | 110c8bf70e22… |
| 06_NATIVE_SDK_REFERENCE/configs/model_default.yaml | 必需/支撑 | 机器人模型、接触点和足底摩擦等模型参数参考。 | 1,439 | 680c13cca7c0… |
| 06_NATIVE_SDK_REFERENCE/configs/motor_default_SIM_ONLY.yaml | 必需/支撑 | 仅供仿真启动的占位电机配置；符号和零位全为默认值，禁止上机。 | 469 | 035ec8effd3c… |
| 06_NATIVE_SDK_REFERENCE/configs/parallel_ankle_default.yaml | 必需 | 并联踝映射参数；用于虚拟/物理关节变换。 | 4,283 | 08bfacd58fa9… |
| 06_NATIVE_SDK_REFERENCE/configs/rl_dance_example_default_reference.yaml | 必需/支撑 | 原有舞蹈runner默认配置参考，用于核对观测、关节顺序、PD增益和action scale。 | 1,639 | 23ec19dc94d9… |
| 06_NATIVE_SDK_REFERENCE/configs/rl_dance_example_model_68500.yaml | 必需/支撑 | 为备选68500生成的原生runner配置模板，引用对应MNN和V7.7轨迹。 | 1,654 | 9539fe8a6b04… |
| 06_NATIVE_SDK_REFERENCE/configs/rl_dance_example_model_68750.yaml | 必需/支撑 | 为主策略68750生成的原生runner配置模板，引用对应MNN和V7.7轨迹。 | 1,654 | eb8fdcc9f8c2… |
| 06_NATIVE_SDK_REFERENCE/lens110_native_core_reference.tar.gz | 必需 | 原生运行框架参考；用于C++部署框架。 | 15,003,728 | bce79668c261… |
| 06_NATIVE_SDK_REFERENCE/source/rl_dance_example_runner.cc | 参考 | 舞蹈策略C++ runner主要实现，负责读取轨迹、构建观测、运行策略并生成关节目标。 | 24,499 | ec6024d42210… |
| 06_NATIVE_SDK_REFERENCE/source/rl_dance_example_runner.h | 参考 | 舞蹈runner类声明和接口定义。 | 2,732 | 2d7e6a53f58b… |
| 06_NATIVE_SDK_REFERENCE/source/wbt_obs_registry.cc | 参考 | 观测项注册实现；用于确认114维观测的具体来源和拼接规则。 | 8,087 | 0e3e28943a8a… |
| 07_TRAJECTORY/dance_v77_50hz.npz | 必需 | V7.7参考动作；用于策略command输入。 | 2,165,225 | 9ef3d6537c3e… |
| 08_VALIDATION_RECORDS/Lens110_V26_ONNX与MuJoCo终选精化分析.md | 必需 | 策略终选证据；用于验证追溯。 | 4,192 | 78175934b0bf… |
| 08_VALIDATION_RECORDS/ankle_motor_space_audit_50hz.csv | 必需/支撑 | 50 Hz虚拟踝到实体upper/lower电机空间的速度、力矩和Jacobian初审结果。 | 2,633 | 3bd93fd55e47… |
| 08_VALIDATION_RECORDS/lens110_mujoco_viewer_v28_tools.tar.gz | 参考 | MuJoCo可视化播放器工具包，用于复现friction=1.0闭环轨迹。 | 5,719 | 030e55d9a4da… |
| 08_VALIDATION_RECORDS/mujoco_case_matrix.csv | 必需/支撑 | V26全部MuJoCo工况矩阵，记录不同模型、摩擦、起点和控制模式下的生存与误差。 | 18,600 | 3e45fee55085… |
| 09_HARDWARE_AUDIT/lens110_hardware_audit_v27_tools.tar.gz | 必需 | 200Hz硬件审计工具；用于上机前必须运行。 | 16,558 | bb006fdac1ce… |
| 10_DEPLOYMENT_TOOLS/collect_local_checkpoints.sh | 必需/支撑 | 从训练工作站收集68750/68500 checkpoint并按固定SHA-256校验。 | 1,100 | 95722ab8b610… |
| 10_DEPLOYMENT_TOOLS/convert_selected_onnx_to_mnn.sh | 必需 | ONNX转MNN；用于生成原生推理模型。 | 1,097 | b255e8016ff2… |
| 10_DEPLOYMENT_TOOLS/stage_policy_to_native_sdk.sh | 必需 | 安全staging安装；用于不覆盖实机配置。 | 1,809 | 802b76f33e3f… |
| 10_DEPLOYMENT_TOOLS/verify_mnn_parity.py | 必需 | MNN一致性验证；用于上机硬门槛。 | 2,618 | 4b03235f7ac7… |
| 10_DEPLOYMENT_TOOLS/verify_real_robot_bundle.py | 必需/支撑 | 部署包静态预检脚本，核验文件哈希、ONNX parity、URDF关节数和速度字段。 | 3,435 | e41bf4c0f600… |
| 11_TEST_RECORD_TEMPLATES/hardware_limits_to_fill.yaml | 必需 | 真实硬件限制模板；用于必须由厂家/实测填写。 | 11,657 | 0f5fc9af51ce… |
| 11_TEST_RECORD_TEMPLATES/real_robot_test_log_template.csv | 必需/支撑 | 每次实机测试的结构化日志模板，记录操作者、策略哈希、阶段、幅度、传感器和结果。 | 469 | 5b6879932da5… |
| 11_TEST_RECORD_TEMPLATES/site_specific_config_template.yaml | 必需/支撑 | 现场配置模板，记录机器人序列号、网卡、IMU、安全设备、地面和策略版本。 | 1,120 | 06dcab06d5a1… |
| 12_VENDOR_DOCUMENTS/双足人形机器人产品说明书-110小尺寸标准机.pdf | 参考 | 产品说明书；用于机械/操作参考。 | 1,385,058 | 86a3855b4eb1… |

# 附录B. 21维关节顺序与运行参数

| 索引 | 策略关节 | 物理执行器 | Kp | Kd | Scale | Effort | SDK速度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | left_hip_pitch_joint | left_hip_pitch_joint | 120 | 4 | 0.2 | 80 | 10.0 | direct joint-to-actuator mapping |
| 1 | left_hip_roll_joint | left_hip_roll_joint | 120 | 4 | 0.1 | 80 | 10.0 | direct joint-to-actuator mapping |
| 2 | left_hip_yaw_joint | left_hip_yaw_joint | 55 | 2 | 0.1 | 36 | 10.0 | direct joint-to-actuator mapping |
| 3 | left_knee_joint | left_knee_joint | 120 | 4 | 0.2 | 80 | 10.0 | direct joint-to-actuator mapping |
| 4 | left_ankle_pitch_joint | left_ankle_upper_joint + left_ankle_lower_joint | 55 | 2 | 0.12 | 36 | 10.0 | virtual pitch DOF; coupled mapping with left ankle roll |
| 5 | left_ankle_roll_joint | left_ankle_upper_joint + left_ankle_lower_joint | 55 | 2 | 0.08 | 36 | 10.0 | virtual roll DOF; coupled mapping with left ankle pitch |
| 6 | right_hip_pitch_joint | right_hip_pitch_joint | 120 | 4 | 0.2 | 80 | 10.0 | direct joint-to-actuator mapping |
| 7 | right_hip_roll_joint | right_hip_roll_joint | 120 | 4 | 0.1 | 80 | 10.0 | direct joint-to-actuator mapping |
| 8 | right_hip_yaw_joint | right_hip_yaw_joint | 55 | 2 | 0.1 | 36 | 10.0 | direct joint-to-actuator mapping |
| 9 | right_knee_joint | right_knee_joint | 120 | 4 | 0.2 | 80 | 10.0 | direct joint-to-actuator mapping |
| 10 | right_ankle_pitch_joint | right_ankle_upper_joint + right_ankle_lower_joint | 55 | 2 | 0.12 | 36 | 10.0 | virtual pitch DOF; coupled mapping with right ankle roll |
| 11 | right_ankle_roll_joint | right_ankle_upper_joint + right_ankle_lower_joint | 55 | 2 | 0.08 | 36 | 10.0 | virtual roll DOF; coupled mapping with right ankle pitch |
| 12 | torso_yaw_joint | torso_yaw_joint | 45 | 1.5 | 0.1 | 36 | 10.0 | direct joint-to-actuator mapping |
| 13 | left_shoulder_pitch_joint | left_shoulder_pitch_joint | 35 | 1.2 | 0.15 | 36 | 10.0 | direct joint-to-actuator mapping |
| 14 | left_shoulder_roll_joint | left_shoulder_roll_joint | 35 | 1.2 | 0.15 | 36 | 10.0 | direct joint-to-actuator mapping |
| 15 | left_shoulder_yaw_joint | left_shoulder_yaw_joint | 35 | 1.2 | 0.1 | 36 | 10.0 | direct joint-to-actuator mapping |
| 16 | left_elbow_joint | left_elbow_joint | 35 | 1.2 | 0.15 | 36 | 10.0 | direct joint-to-actuator mapping |
| 17 | right_shoulder_pitch_joint | right_shoulder_pitch_joint | 35 | 1.2 | 0.15 | 36 | 10.0 | direct joint-to-actuator mapping |
| 18 | right_shoulder_roll_joint | right_shoulder_roll_joint | 35 | 1.2 | 0.15 | 36 | 10.0 | direct joint-to-actuator mapping |
| 19 | right_shoulder_yaw_joint | right_shoulder_yaw_joint | 35 | 1.2 | 0.1 | 36 | 10.0 | direct joint-to-actuator mapping |
| 20 | right_elbow_joint | right_elbow_joint | 35 | 1.2 | 0.15 | 36 | 10.0 | direct joint-to-actuator mapping |

# 附录C. 物理执行器地址与标定缺口

| 物理关节 | Slave | Port | CAN | 型号 | SDK速度 | SDK力矩 | 零位 | 符号 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| left_hip_pitch_joint | 1 | 1 | 1 | LENS_8680_16 | -10.0~10.0 | 80.0 | 待填 | 待填 | NO |
| left_hip_roll_joint | 1 | 1 | 2 | LENS_8680_16 | -10.0~10.0 | 80.0 | 待填 | 待填 | NO |
| left_hip_yaw_joint | 1 | 1 | 3 | LENS_4310_36 | -10.0~10.0 | 36.0 | 待填 | 待填 | NO |
| left_knee_joint | 1 | 1 | 4 | LENS_8680_16 | -10.0~10.0 | 80.0 | 待填 | 待填 | NO |
| left_ankle_upper_joint | 1 | 1 | 5 | LENS_4310_36 | -10.0~10.0 | 36.0 | 待填 | 待填 | NO |
| left_ankle_lower_joint | 1 | 1 | 6 | LENS_4310_36 | -10.0~10.0 | 36.0 | 待填 | 待填 | NO |
| right_hip_pitch_joint | 1 | 2 | 1 | LENS_8680_16 | -10.0~10.0 | 80.0 | 待填 | 待填 | NO |
| right_hip_roll_joint | 1 | 2 | 2 | LENS_8680_16 | -10.0~10.0 | 80.0 | 待填 | 待填 | NO |
| right_hip_yaw_joint | 1 | 2 | 3 | LENS_4310_36 | -10.0~10.0 | 36.0 | 待填 | 待填 | NO |
| right_knee_joint | 1 | 2 | 4 | LENS_8680_16 | -10.0~10.0 | 80.0 | 待填 | 待填 | NO |
| right_ankle_upper_joint | 1 | 2 | 5 | LENS_4310_36 | -10.0~10.0 | 36.0 | 待填 | 待填 | NO |
| right_ankle_lower_joint | 1 | 2 | 6 | LENS_4310_36 | -10.0~10.0 | 36.0 | 待填 | 待填 | NO |
| left_shoulder_pitch_joint | 2 | 1 | 1 | LENS_4310_36 | -10.0~10.0 | 36.0 | 待填 | 待填 | NO |
| left_shoulder_roll_joint | 2 | 1 | 2 | LENS_4310_36 | -10.0~10.0 | 36.0 | 待填 | 待填 | NO |
| left_shoulder_yaw_joint | 2 | 1 | 3 | LENS_4310_36 | -10.0~10.0 | 36.0 | 待填 | 待填 | NO |
| left_elbow_joint | 2 | 1 | 4 | LENS_4310_36 | -10.0~10.0 | 36.0 | 待填 | 待填 | NO |
| torso_yaw_joint | 2 | 2 | 1 | LENS_4310_36 | -10.0~10.0 | 36.0 | 待填 | 待填 | NO |
| right_shoulder_pitch_joint | 2 | 2 | 2 | LENS_4310_36 | -10.0~10.0 | 36.0 | 待填 | 待填 | NO |
| right_shoulder_roll_joint | 2 | 2 | 3 | LENS_4310_36 | -10.0~10.0 | 36.0 | 待填 | 待填 | NO |
| right_shoulder_yaw_joint | 2 | 2 | 4 | LENS_4310_36 | -10.0~10.0 | 36.0 | 待填 | 待填 | NO |
| right_elbow_joint | 2 | 2 | 5 | LENS_4310_36 | -10.0~10.0 | 36.0 | 待填 | 待填 | NO |

附录说明 完整SHA-256请以 00_START_HERE/SHA256SUMS.txt 为准；文件大小和哈希索引请以 COMPLETE_FILE_INDEX.csv 为准。

# 结语

V29已经把“策略能否运行”与“实机是否允许运行”分开管理：ONNX和MuJoCo验证证明策略具备部署候选资格，但MNN转换、真实电机标定、200 Hz审计、持续硬件能力和现场安全条件共同决定是否允许上电。工程团队应以本说明书和00_START_HERE目录为统一入口，所有测试均保留哈希、配置和日志，避免凭经验跳过门槛。